2024年河津市车用汽柴油、车用尿素

产品质量监督抽查实施细则

2024年河津市车用汽油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6L，其中4L作为检验样品，2L作为备用样品。

2 检验依据

表1车用汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性 | GB/T 5487-2015 GB/T 503-2016 |
| 2 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 蒸气压 | GB/T 8017-2012 |
| 5 | 胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 6 | 诱导期 | GB/T 8018-2015 |
| 7 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 NB/SH/T 0253-2021 |
| 8 | 硫醇 | NB/SH/T 0174-2015 |
| 9 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 10 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |
| 11 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 GB/T 511-2010 GB/T 260-2016 |
| 12 | 苯含量 | SH/T 0713-2002 SH/T 0693-2000 |
| 13 | 芳烃含量 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2014 |
| 14 | 烯烃含量 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2014 |
| 15 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 16 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 17 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 18 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |
| 19 | 密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016 车用汽油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2024年河津市车用柴油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6L，其中4L作为检验样品，2L作为备用样品。

2 检验依据

表1车用柴油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧化安定性 | SH/T 0175-2004 |
| 2 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 3 | 酸度 | GB/T 258-2016 |
| 4 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 17144-2021 GB/T 268-1987 |
| 5 | 灰分 | GB/T 508-1985 |
| 6 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 7 | 水含量 | GB 19147-2016 GB/T 260-2016 SH/T 0246-1992 GB/T 11133-2015 |
| 8 | 润滑性（校正磨痕直径） | NB/SH/T 0765-2021 |
| 9 | 多环芳烃含量 | NB/SH/T 0806-2022 |
| 10 | 总污染物含量 | GB/T 33400-2016 |
| 11 | 运动黏度 | GB/T 265-1988 GB/T 30515-2014 |
| 12 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 13 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 14 | 闪点 | GB/T 261-2021 |
| 15 | 十六烷值 | GB/T 386-2021 |
| 16 | 十六烷指数 | SH/T 0694-2000 GB/T 11139-1989 |
| 17 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 18 | 密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |
| 19 | 脂肪酸甲酯含量 | NB/SH/T 0916-2015 GB/T 23801-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 19147-2016 车用柴油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2024年河津市车用尿素产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号产品不少于2L的独立包装样品2份，如产品独立包装大于50L，使用符合GB 29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》附录I要求的采样瓶进行分装取样。其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。

2 检验依据

表1车用尿素检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 | GB 29518-2013 |
| 2 | 密度 | SH/T 0604-2000 GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 3 | 折光率 | GB/T 614-2021 |
| 4 | 碱度 | GB 29518-2013 |
| 5 | 不溶物 | GB 29518-2013 |
| 6 | 缩二脲 | GB 29518-2013 |
| 7 | 醛类 | GB 29518-2013 |
| 8 | 磷酸盐 | GB 29518-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 29518-2013柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。